TPE SI: Kit automatisme portail coulissant

Problèmatique: Comment automatiser un vantail coulissant ?

Thème: Etude du fonctionnement d'un portail coulissant

Sommaire:

I/ Besoin: Bête à cornes

II/ SADT

III/ Diagramme des interactions

IV/ Critères d'appréciation des fonctions et leurs niveaux

V/ F.A.S.T dans le sens horizontal (suivant la norme  X50-153)

VI/ Grafcet portail coulissant

I/ Besoin: Bête à cornes:

Sur quoi agit-il ?

Sur le vantail.

A qui rend-il service ?

Aux personnes qui souhaitent

automatiser leurs vantaux.

Kit automatisme

portail coulissant

Dans quel but ?

Ouvrir / Fermer le vantail

coulissant automatiquement.

II/ SADT:

Presence ou pas de la / les personne(s)

Presence énergie

électrique

Matière d'oeuvre sortante

Ouvrir / Fermer

un vantail coulissant

automatiquement

Perte d'énergie / perte de temps

Message de position du portail

Energie électrique

+

Information de la présence d'une personne

+

Energie mécanique

Message de position du portail

III/ Diagramme des interactions:

Accès

Vantail

Utilisateur(s)

Kit automatisme

portail coulissant

Support(s)

Normes sécurité

Environnement

FC4

FP2

FP1

Energie

FC5                                                        FC1

FC3                                         FC2

FP1: Ouvrir / Fermer le vantail coulissant automatiquement.

FP2: Permettre l'accès à un chemin.

FC1: Etre alimenté en énergie.

FC2: S'adapter aux supports ( poteaux des vantaux).

FC3: Résister à l'environnement (météo).

FC4: S'adapter au vantail en question.

FC5: Etre en comformité avec les normes avec documents normalisés.

IV/ Critères d'appréciation des fonctions et leurs niveaux:

| Critère d'appréciation | Niveau (quantification) |
| --- | --- |
| Degré de satisfaction | Aspect, éfficacité de l'automatisation. |
| Dimensions, durée | 4 x 1.3 m /400 kg / 30 seconde. |
| Normes, classe de sécurité | N.F |

V/ F.A.S.T dans le sens horizontal (suivant la norme  X50-153):

FP1: Ouvrir / Fermer

un ventail coulissant

automatiquement

Alimenter

le systeme

FT1:

Commander

et

controler

le système

Acquérir les

informations

du système

Energie électrique

Acquérir l'ordre

d'ouverture

Détecter la

position initiale

Détecter la

position finale

Comuniquer

avec

l'opérateur

Créer un

mouvement

de

translation

du portail

Voyants lumineux

FT2:

Modifier la

position du

portail

Automatiser

la

crémaillère

Alimenter

en énergie

Energie

électrique

Transformer

en énergie

Moteur

Guider

en

translation

Crémaillère

Engrenages + moteur

VI/ Grafcet portail coulissant:

Attendre

Fermeture portail

Ouverture

Ouvrir vantail

Attendre le temps

impartie

Conditions initiales et présence

de la clé dans la serrure.

Présence                         Ouverture

personne                         portail

Attendre

Ouverture effectué

Fermeture

portail

Aucune présence

Portail fermé